学前校区科技教育课程物资采购项目公开询价公告

江苏省无锡师范学校附属小学对学前校区科技教育课程物资采购项目进行公开询价采购，欢迎符合相关条件的供应商参加报价并提请注意下列相关事项：

（一）采购项目信息

1.项目名称：学前校区科技教育课程物资采购项目（大疆部分）

2.项目预算：6.3万元

3.采购方式：公开询价

（二）报价人资格要求

1.具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件；

2.未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

3.具备采购人根据采购项目的特殊要求规定的以下特定条件：

（1）不接受联合体报价

（三）报价及确定成交单位时间、地点

报价截止时间：2022年11月18日10：00，报价截止时间后的响应文件恕不接受

报价地点：江苏省无锡市梁溪区教育路6号，江苏省无锡师范学校附属小学学前总部集团办公室。（报价人需携带48小时内核酸阴性证明）

确定成交单位：评审结束后在本公告网站发布

请各报价单位按照上述要求提前做好准备，未按上述要求而影响报价的，责任由报价单位自行承担。新冠肺炎疫情防控政策如有变化的，以最新通知为准。

本次询价采购项目联系事项：

联系人：诸老师   联系电话：0510-80510033

（四）响应文件份数：纸质响应文件壹份

（五）报价有效期：开标之日起90天

江苏省无锡师范学校附属小学

2022年11月14日

二．项目技术要求和有关说明

报价人所报内容必须满足以下要求，不得有负偏离：

（一）采购内容及技术参数：

（1）采购内容：学前校区科技教育课程物资采购项目（大疆部分）

（2）技术要求：

| 机器人清单 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 人工智能机器人 | RoboMaster EP机器人 | 1、可组装成尺寸320×240×270mm或410×240×330mm。 2、四驱全向麦克纳姆轮，运动速度范围0-3.5m/s(前进)，0-2.5m/s(后退)，0-2.8m/s(横移)，最大旋转速度600°/s 。 3、无刷电机最大转速1000rpm，最大扭矩：0.25N·m，最大输出功率19W。 4、影像传感器1/4 英寸CMOS，有效像素500万，广角120度FOV。 5、高清FPV模式：图传延时，直连模式 80-100ms，路由器模式100-120ms。 6、传输距离直连模式FCC：2.4GHz 140m，5.8GHz 90m，CE：2.4GHz 130m，5.8GHz 70m。 7、开放SDK接口，支持WiFi直连/WiFi组网连接/USB RNDIS连接/串口连接。 8、开放SDK接口，支持视频流/音频流获取接口，拓展丰富人工智能功能，兼容树莓派/Arduino/MicroBit/Jetson Nano等第三方开源平台。 9、拥有50个可编程控制部件，支持scratch及python编程语言，包括底盘/云台/发射器/装甲/灯效/机械臂/机械爪/舵机/红外传感器等模块，可组装成步兵/工程车等形态。 10、机械臂：水平方向0.22米，垂直方向0.15米，2轴/支持绝对位置控制/相对位置控制/堵转保护。 11、机械爪：开合最大距离10厘米，夹取重量约300g。 12、舵机：重量69.5±1g，额定扭矩12kgf·cm，额定转速40±2rpm，传动比512。 | 4 |
| 机器人配件 | EP麦克纳姆轮 | 包含：麦轮减震圈 x 2、左旋内轮毂 x 1、右旋内轮毂 x 1、左旋外轮毂 x 1、右旋外轮毂 x 1、减震圈支架 x 2、麦轮辊子 x 24、润滑脂 x 1、T2 螺丝 x 11 | 1 |
| 编程无人机 | RoboMaster TT编程无人机 | 1、飞行器总重量不超过87克，尺寸不超过98 x 93 x 41mm（除拓展件外）。 2、飞行器配备前视及下视摄像头，具有高清720p图传，图传距离不小于100m。 3、飞行器配备可编程全彩LED灯，可编程8*8红蓝双色LED点阵屏，红外深度传感器TOF。 4、飞行器配备ESP32开源硬件控制器，支持5.8G WiFi模块，配备14pin扩展口（I2C，UART，SPI，GPIO，PWM，电源）。 5、飞行器配备拓展转接板，支持14pin扩展口转2*7pin 2.54mm间距直插封装、电源指示灯位置*2、调试用指示灯位置*2。 6、飞行器支持Scratch、Python、Swift编程控制，支持开源SDK开发，支持开源Arduino，Micro Python等编程控制。 7、飞行器支持视觉识别任务卡和专用飞行地图，针对任务卡和飞行地图下达精准编程飞行指令。 8、飞行器支持多台飞行器同时连接指定路由器编程进行多机编队任务。 | 6 |
| 编程无人机配件 | TT电池 | 电池：电池类型Lipo，容量1100mAh，电压3.8V，重量25±2g，能量4.18Wh | 3 |
|  | TT手柄 | 2个高精度3D摇杆，蓝牙版本：BLE 4.0，充电电压：3.7V-5.2V，电池容量：600 mAh | 6 |
| 课程服务 | 课程服务 | 提供TT与EP课程共48课时及相应教师培训服务 | 1 |

（二） 有关说明：

  - 总报价包括满足本项目要求的所有产品及其配件、包装、运杂、安装调试及售后服务等从项目成交起到项目正式交付以及质保期内所发生的一切费用。

  - 报价人必须在满足采购文件要求的基础上进行报价，对采购需求的响应情况应在《采购需求响应表》中详细说明。

  - 中标人需在中标后3个工作日内针对本次投标中的设备，提供针对性的教师培训方案及相应教学课程。

  - 项目整体质保期：一年。

  - 供货期：合同签订后7天内。

  - 本项目合同履行地点：江苏省无锡市梁溪区教育路6号，江苏省无锡师范学校附属小学弘毅楼一楼创客课程体验空间。

  - 付款方式：货物交付后3个月内付清全款。

  - 质量及验收：采购人根据国家有关规定、采购文件、成交方的响应文件以及合同约定的内容和验收标准进行验收。验收情况作为支付货款的依据。如有质疑，以相关质量技术检验检测机构的检验结果为准，如产生检验费用，则该费用由过失方承担。

三．报价文件（格式文本）

| 学前校区科技教育课程物资采购项目（大疆部分）公开询价报价表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 规格型号及材料使用要求 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| 1 | RoboMaster EP机器人 | 详见技术参数 | 批 | 4 |  |  | 质保期1年 |
| 2 | EP麦克纳姆轮 | 详见技术参数 | 批 | 1 |  |  | 质保期1年 |
| 3 | TT编程无人机 | 详见技术参数 | 批 | 6 |  |  | 质保期1年 |
| 4 | TT电池 | 详见技术参数 | 批 | 3 |  |  | 质保期1年 |
| 5 | TT手柄 | 详见技术参数 | 批 | 6 |  |  | 质保期1年 |
| 6 | 课程服务 | 详见技术参数 | 批 | 1 |  |  | 质保期1年 |
| 说明：（1）请各报价单位招标文件要求或现场查勘结果，按具体报价要求填写。（2）请将询价报价表、营业执照复印件，盖上单位公章并密封装袋（盖章），于2022年11月18 日上午10:00前送至学前校区集团办公室。（3）如有疑问，请致电联系电话：0510-80510050 |  |  |  |  |  |  |  |