学前校区报告厅灯光设备采购项目公开询价公告

江苏省无锡师范学校附属小学对学前校区报告厅灯光设备采购项目进行公开询价采购，欢迎符合相关条件的供应商参加报价并提请注意下列相关事项：

（一）采购项目信息

1.项目名称：学前校区报告厅灯光设备采购项目

2.项目预算：3.7万元

3.采购方式：公开询价

（二）报价人资格要求

1.具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件；

2.未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

3.具备采购人根据采购项目的特殊要求规定的以下特定条件：

（1）不接受联合体报价

（三）报价及确定成交单位时间、地点

报价截止时间：2023年11月2日10:00，报价截止时间后的响应文件恕不接受

报价地点：江苏省无锡市梁溪区教育路6号，江苏省无锡师范学校附属小学学前总部集团办公室。

确定成交单位：评审结束后在本公告网站发布

请各报价单位按照上述要求提前做好准备，未按上述要求而影响报价的，责任由报价单位自行承担。

本次询价采购项目联系事项：

联系人：诸老师   联系电话：0510-80510033

（四）响应文件份数：纸质响应文件壹份

（五）报价有效期：开标之日起90天

江苏省无锡师范学校附属小学

2023年10月23日

二．项目技术要求和有关说明

报价人所报内容必须满足以下要求，不得有负偏离：

（一）采购内容及技术参数：

（1）采购内容：学前校区报告厅灯光设备采购项目

（2）技术要求：

物资清单

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 四眼面光灯 | 台 | 7 |
| 2 | 侧光平板灯 | 台 | 8 |
| 3 | 灯光控制台 | 台 | 1 |
| 4 | 信号放大器 | 台 | 1 |

技术参数

| 序号 | 名称 | 简介 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 四眼面光灯 | 1. 额定电压：AC100-250V ，50-60Hz 2. 最大消耗功率：200W 3. 光 源：4颗50W COB 4. 色温：单色，双色温可选 5. 灯珠寿命：大于50000小时 6. 通道：8通道 7. LED角度：25°/45° 8. 模式：DMX512，自走、主从、中控 9. 操作界面：LED数码管显示 10. 控制模式：自走，声控，主从机，DMX512 11. 频闪： 电子频闪，0-30次/秒 12. 信号：三芯信号输入输出 13. 电源：PowerCon输入/输出 14. 效果：0-100%平滑线性调光,无抖动；刷新频率20500Hz.采用稳定的恒流驱动和电源，适合录像拍摄 15. 照度过渡均衡，无杂斑，无可见相对暗区。 16. LED光学系统：高效率的光学系统，灯珠头部散热材质为高散热、高密度压铸铝材质， 17. 环境温度： 环境温度45度，表面最大温度小于100度 18. 防水等级：IP20 |
| 2 | 侧光平板灯 | 1. 电压: AC100~240V，50/60Hz； 2. 光源: ≥432颗0.5W贴片高显指LED阵列； 3. 功率: ≥200W； 4. 光源寿命: ≥50000小时； 5. 显色指数: Ra≥95，R9>90； 6. 色温: 3200K/5600K/双色温； 7. 控制通道: 3CH； 8. 协议:旋钮、DMX512； 9. 材料工艺: 压铸铝+型材； 10. 调光: 线性调光； 调焦: 120°固焦； 11. 频闪: 0-30Hz； 12. 效果: 无杂色及阴影的纯净的光谱，丰富的饱和度与柔和的色调； 13. 调光: 0~100%线性调光，从0调整到100%没有颜色变化的完美调光系统； 14. 光学: 采用进口透光板，24K无闪烁光源管理系统，不刺眼防眩目； 15. 散热方式: 采用超大散热片空气对流自然散热设计； |
| 3 | 灯光控制台 | 外置电源变压器标准DMX512信号MIDI IN/OUT 192个DMX通道输出。 供电电压：DC9V--12V 供电电流：不小于300mA 尺寸：380 x 135 x 70mm 重量：2.5kg |
| 4 | 信号放大器 | 1. 数字信号类型：DMX512/1990 ； 2. 1路输入，1路直通输出； 3. 8路光隔离信号分配输出； 4. 各输入输出接口之间的电气隔离电压：>1000V ； 5. 每路带数字信号指示灯； 6. DMX信号输入连接器：XLR-D3M /XLR-D5M |

（二） 有关说明：

  - 总报价包括满足本项目要求的所有产品及其配件、包装、运杂、安装调试及售后服务等从项目成交起到项目正式交付以及质保期内所发生的一切费用。

  - 报价人必须在满足采购文件要求的基础上进行报价，对采购需求的响应情况应在《采购需求响应表》中详细说明。

  - 中标人需在中标后7个工作日内，提供所投货物原厂商针对本项目的质保函原件并加盖原厂商公章方可正常供货。

  - 项目整体质保期：一年。

  - 供货期：合同签订后15天内。

  - 本项目合同履行地点：江苏省无锡市梁溪区教育路6号，江苏省无锡师范学校附属小学报告厅。

  - 付款方式：货物交付后1个月内付清全款。

  - 质量及验收：采购人根据国家有关规定、采购文件、成交方的响应文件以及合同约定的内容和验收标准进行验收。验收情况作为支付货款的依据。如有质疑，以相关质量技术检验检测机构的检验结果为准，如产生检验费用，则该费用由过失方承担。

三．报价文件（格式文本）

| 学前校区报告厅灯光设备采购项目公开询价报价表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 规格型号及材料使用要求 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| 1 | 四眼面光灯 | 详见技术参数 | 台 | 7 |  |  | 质保期1年 |
| 2 | 侧光平板灯 | 详见技术参数 | 台 | 8 |  |  | 质保期1年 |
| 3 | 灯光控制台 | 详见技术参数 | 台 | 1 |  |  | 质保期1年 |
| 4 | 信号放大器 | 详见技术参数 | 台 | 1 |  |  | 质保期1年 |
|  | 本次项目总报价 |  |  |  |  |  |  |
| 说明：（1）请各报价单位招标文件要求或现场查勘结果，按具体报价要求填写。（2）请将询价报价表、营业执照复印件，法人身份证复印件、法人授权函加盖单位公章并密封装袋（盖章），于2023年11月2日上午10:00前送至学前校区集团办公室。（3）如有疑问，请致电联系电话：0510-80510033 |  |  |  |  |  |  |  |